RFP

Serviços de Logística Reversa, Manutenção e Reparo de Equipamentos – RMA

ÍNDICE

1.	CONTEXTO

2.	CONFIDENCIALIDADE

3.	OBJETO

4.	OBJETIVOS

5.	DETALHAMENTO TÉCNICO

6.	ETAPAS DE ATIVAÇÃO DAS FIBRAS

7.	SLA (Service Level Agreement)

8.	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

9.	CONDIÇÕES DE FATURAMENTO / PAGAMENTO

10.	CONTRATO

11.	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

12.	GESTOR DO CONTRATO

13.	COMPRADOR RESPONSÁVEL

14.	INFORMAÇÕES GERAIS

SIGLAS E ABREVIATURAS

RFP – Request For Proposal (Solicitação de Proposta)

EAF – Entidade Administradora da Faixa.

GAISPI – Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência.

PAIS – Programa Amazônia Integrada e Sustentável.

SICOS – Serviço de Implantação de Cabo Óptico Subaquático.

COS – Cabo Óptico Subaquático.

RPL – Lista de Posicionamento de Rota.

CREA – Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia.

DGNSS – Differential Global Navigation Satellite System.

PEAD – Polietileno de Alta Densidade

MND – Método Não Destrutivo

OTDR – Optical Time-Domain Reflectometer

DGPS – Differential Global Positioning System

LCE – Linear Cable Engine

CMAD – Centro Móvel de Alta Disponibilidade.

SLA – Service Level Agreement

AT – Atendido

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

CTF – Cadastro Técnico Federal

STO – Sistema de Transmissão Óptica

RMO – Rede Metropolitana Óptica

DWDM – Dense WaveLenght Division Multiplexing

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Mapa das Infovias.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Fases para entrega

Tabela 2: Matriz de responsabilidades

Tabela 3: Plano de pagamento

Tabela 4: Avaliação Técnica – Pesos

- CONTEXTO

  - Em 2021 as operadoras de telecomunicações vencedoras dos lotes nacionais de 3,5 GHz do leilão de 5G constituíram a EAF (Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz), que operacionalizará as metas e contrapartidas previstas no Edital, cujas diretrizes serão dadas pelo GAISPI.

  - A EAF tem por objeto gerir os recursos a ela atribuídos, de modo a subsidiar e fazer com que sejam operacionalizadas de forma isonômica e não discriminatória, todas as obrigações a ela designadas nos termos do Edital para implementação da rede 5G no país.

  - Para maiores informações sobre a EAF, por gentileza acessar o nosso website: https://sigaantenado.com.br/.

  - Nesse contexto, está sob responsabilidade da EAF a implantação de 6 (seis) trechos de instalação de infovias (02, 03, 04, 05, 06 e 08) que compõem o Programa Amazônia Integrada e Sustentável (PAIS), identificadas nas figuras abaixo, na quase total integralidade subfluviais, que tem a finalidade de expandir a infraestrutura de comunicações na Região Amazônica. Cada trecho deve ser constituído de uma rede em fibra óptica (backbone) de alta capacidade e baixa latência e, em cada um dos pontos de presença, interligados na infovia. A infraestrutura a ser instalada para suporte das redes metropolitanas deve permitir atender às políticas públicas de telecomunicações, educação, pesquisa, saúde, defesa e do judiciário, bem como outras políticas públicas que venham a se integrar ao escopo do Programa.

Figura 1: Mapa das Infovias

- CONFIDENCIALIDADE

2.1. Todos os participantes convidados a apresentar suas propostas deverão tratar essa RFP e todas as informações aqui contidas como particulares e estritamente confidenciais.

2.2. A cópia e/ou distribuição deste material deverá se restringir exclusivamente aos empregados, prepostos e/ou consultores do participante, envolvidos com a elaboração das propostas. Não será permitida sua distribuição a terceiros que não os expressamente arrolados nesta RFP, no todo ou em partes.

2.3. Qualquer violação ao disposto nesta cláusula por parte do participante importa em sua exclusão do processo de fornecimento, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

- OBJETO

3.1. O objeto da presente RFP tem por finalidade atender as obrigações da EAF, conforme determinação da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, por meio do Edital de Licitação n.º 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL.

3.2. A presente RFP tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços integrados de logística reversa, manutenção corretiva e logística de retorno, contemplando o ciclo completo de tratamento de equipamentos avariados utilizados nas infovias 02, 03 e 04 do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (PAIS).

3.3.	A Contratada, uma vez, adjudicada, compartilhará com a EAF/Contratante toda e qualquer informação e/ou ações em que seja necessária a definição de estratégias, assunção de obrigações pela EAF/Contratante e que tenham custos envolvidos.

3.4. Todo e qualquer estudo, parecer e/ou recomendação da Propoente/Contratada deverá considerar a verificação nas esferas Federais, Estaduais e Municipais competentes.

3.5. A Proponente tem pleno conhecimento de que o objeto contratado está relacionado com a Projeto de implantação de uma rede de comunicações ópticas subfluvial na Amazônia para atender objetivos do PAIS (Programa Amazônia Integrada e Sustentável), obrigando-se a, quando necessário, efetivar a cessão/transferência do objeto ora contratado, total ou parcialmente, para quem a EAF, de acordo com o determinado pelo Governo Federal vier a atribuir a implementação e operação referido Projeto.

- OBJETIVOS

4.1. A presente contratação compreende a execução do ciclo completo de tratamento de equipamentos avariados, incluindo a coleta na sede da EAF, situada na Av. João Valério, 753 – Nossa Sra. das Graças, Manaus/AM, o adequado acondicionamento, transporte seguro e rastreável até a unidade operacional da Proponente/Contratada, bem como a realização de triagem, diagnóstico técnico, manutenção corretiva, testes de validação e posterior devolução dos equipamentos à EAF.

4.2. A Proponente deverá assegurar que todas as etapas do processo sejam executadas em conformidade com as melhores práticas de mercado, garantindo a integridade dos equipamentos durante o transporte, a rastreabilidade de todo o fluxo logístico e a adequada documentação técnica das intervenções realizadas. O diagnóstico técnico deverá ser formalizado por meio de laudo, contendo a identificação dos equipamentos, a descrição das falhas e a indicação das ações corretivas necessárias.

4.3. Após a execução dos serviços de manutenção, os equipamentos deverão ser submetidos a testes funcionais, de forma a garantir seu pleno restabelecimento operacional, sendo condição obrigatória para devolução à EAF a apresentação de evidências técnicas que comprovem seu correto funcionamento. Os equipamentos retornados deverão estar aptos para reutilização em campo, contribuindo para a continuidade das operações das infovias 02, 03 e 04.

4.4. Os serviços serão executados sob demanda, mediante emissão de Ordens de Serviço (OS) pela EAF, podendo cada OS contemplar um ou mais equipamentos, não havendo compromisso de volume mínimo, reservando-se a EAF o direito de emitir tantas ordens quantas forem necessárias ao longo da vigência contratual.

4.5. A Proponente deverá ainda observar e orientar quanto aos procedimentos fiscais aplicáveis às operações de remessa para conserto e retorno de equipamentos, incluindo, quando aplicável, a emissão de Nota Fiscal de Remessa, Nota Fiscal de Retorno e/ou Declaração de Transporte, garantindo plena conformidade com a legislação vigente.

4.6. Por fim, a proposta a ser apresentada deverá contemplar todos os custos envolvidos na execução do objeto, incluindo, mas não se limitando a, coleta, transporte de ida e retorno, manutenção, embalagem, seguro e demais despesas necessárias à perfeita execução dos serviços, sendo de responsabilidade integral da Contratada o cumprimento das obrigações assumidas, nos termos desta RFP.

- DETALHAMENTO TÉCNICO

5.1. Após a assinatura do contrato, deverá ocorrer, em até 5 (cinco) dias úteis, a reunião inicial (Kickoff Meeting) para alinhamento geral das diretrizes, demandas e apresentação da equipe de trabalho, assim como o Plano de Trabalho Detalhado. A coleta dos equipamentos em avaria, de acordo com as especificações da EAF, deve ser em até 05 dias corridos da assinatura desse contrato.

5.2. Todo o ciclo de trabalho está distribuído em 06 (seis) fases, conforme disposto na Tabela 1, atendendo estritamente os itens e subitens discriminado nesta RFP. A empresa contratada deverá seguir e não se limitar as normas legais e/ou boas práticas apresentada pela EAF.

Tabela 1: Fases do ciclo de trabalho

| ID/Fases | Atividades |
| --- | --- |
| 1 | Coleta e Logística Reversa |
| 2 | Recebimento, Triagem e Diagnóstico |
| 3 | Manutenção e Recuperação |
| 4 | Testes e Aceite definitivo |
| 5 | Logística de Retorno (Entrega) |
| 6 | Integração com Operação de Campo |

5.3. Coleta e Logística Reversa

5.3.1. Coleta dos equipamentos avariados na sede da EAF, localizada em Av. João Valério, 753 – Nossa Sra. das Graças, Manaus – AM, 69053-140, utilizando de recursos logísticos adequados (embalagem, acondicionamento e transporte especializado). O transporte seguro até a unidade operacional da Contratada. O requisito básico será a rastreabilidade completa do transporte desde a origem até o destino. Todos os custos envolvidos serão de responsabilidade da Contratada.

5.4. Recebimento, Triagem e Diagnóstico

5.4.1. Recebimento formal dos equipamentos com registro e controle com triagem técnica dos itens recebidos e emissão de laudo técnico contendo:

- Identificação do equipamento, modelo, num. de série;

- Tipo de falha do equipamento;

- Classificação do reparo (reparável, irrecuperável, substituição);

- Estimativa de prazo e custo;

5.5. Manutenção e Recuperação

5.5.1. Execução de manutenção corretiva dos equipamentos e substituição de componentes, quando necessário com garantia de conformidade com especificações técnicas originais e registro das intervenções realizadas, assim como descritivo de como foi realizado a manutenção.

5.5.2. Estimar um cronograma de análise e reparo para cada equipamento coletado, comunicar de forma clara a Contratada através de correio eletrônico (os contatos serão indicados posteriormente).

5.6. Testes e Aceite Definitivo

5.6.1. Realização de testes funcionais completos com garantia de pleno funcionamento antes da devolução com emissão de Relatório Técnico de Testes.

5.6.2. Os testes serão realizados de forma remota em conjunto com a equipe técnica da EAF.

5.6.3. Ao final dos testes serão classificadas como reparo aprovado as placas que apresentarem um nível de confiança semelhante ao modelo de referência do fornecedor.

5.7. Logística de Retorno (Entrega)

5.7.1. Realização de envio dos equipamentos para as localidades que a Contratante indicar, as localidades estão indicadas na tabela de atendimento por localidade, todos os custos de envio serão de responsabilidade da Contratada. O envio deverá ser rastreado, desde sua origem até o destinatário.

5.7.2. Guardar todo histórico de recebimento e envio dos equipamentos de forma clara e inequívoca, através de relatório técnico consolidando as entradas, tratativas e devoluções.

5.8. Integração com Operação de Campo

5.8.1. Realizar a integração com a operação em campo, garantindo os mesmos parâmetros de performance para cada equipamento retornado.

5.8.2. Realizar testes de performance em conjunto com a Contratante para evidenciar a plena funcionalidade do equipamento.

5.8.3.  Após concluídos com sucesso os testes de aceitação, o equipamento estará pronto para entrar em operação. Neste momento, o equipamento será oficialmente entregue a EAF (com os devidos termos de aceites).

5.8.4. Caso o equipamento não atinja a performance esperada na integração o ciclo de trabalho se reinicia para o equipamento testado e não aprovado.

6. SLA – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

6.1. Premissas Gerais

6.3.1. Tempo total estimado por equipamento:

- Capital e zona metropolitana: 10 a 15 dias úteis

- Interior com acesso aéreo: 15 a 25 dias úteis

- Interior com acesso fluvial: 20 a 40 dias úteis

- SLA global mínimo: ≥ 90%

7. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES:

7.1. A matriz de responsabilidades básica, conforme tabela 2, será seguida rigorosamente e qualquer alteração deve ser previamente acordada entre a Contratada e Contratante.

| Etapa | Atividades | Contratada | Contratante |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Coleta e Logística Reversa | Planejamento logístico de coleta | R | A |
|  | Coleta dos equipamentos nas localidades | R | C |
|  | Embalagem e acondicionamento adequado | R | I |
|  | Transporte com rastreabilidade | R | I |
|  | Disponibilização dos equipamentos para coleta | I | R |
| 2. Recebimento, Triagem e Diagnóstico | Recebimento e registro dos equipamentos | R | I |
|  | Triagem técnica | R | I |
|  | Elaboração de laudo técnico | R | A |
|  | Validação do diagnóstico (quando aplicável) | C | R |
| 3. Manutenção e Recuperação | Execução dos reparos | R | I |
|  | Substituição de componentes | R | I |
|  | Controle de qualidade interno | R | I |
|  | Aprovação de custos adicionais (se houver) | C | R |
| 4. Testes e Aceite Definitivo | Testes funcionais completos | R | C |
|  | Emissão de relatório de testes | R | A |
|  | Validação técnica (quando necessário) | C | R |
| 5. Logística de Retorno (Entrega) | Planejamento de envio | R | C |
|  | Transporte e rastreamento | R | I |
|  | Recebimento nas localidades | I | R |
|  | Confirmação de entrega | R | A |
| 6. Integração com Operação de Campo | Agendamento da integração | R | A |
|  | Execução de testes em campo | R | R |
|  | Validação de performance | C | R |
|  | Aceite final do equipamento | I | R |
|  | Reabertura de chamado (se falha) | R | R |

Tabela 2: Matriz de responsabilidades

8. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO PAGAMENTO

8.1. O Objeto contratado será remunerado mensalmente, com vencimento em 60 (sessenta) dias do recebimento da nota fiscal, conforme o contrato.

8.2. Os preços apresentados deverão incluir todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre locação, em conformidade com o que dispõe a legislação brasileira. A tabela 3, apresenta o plano de pagamento.

8.3. Para cada entrega concluída, a EAF avaliará e emitirá Termo de Aceite, que será elaborado o plano de trabalho com a contratada.

8.4. A emissão da Nota Fiscal e Faturamento é condicionado a emissão do Termo de Aceite e o respectivo Termo somente deverá ser emitido após validação do Gestor do contrato na EAF. Nenhuma Nota Fiscal/Fatura poderá ser paga sem o Termo de Aceite autorizado pelo Gestor do Contrato.

8.5. Pagamento será após a ativação do sistema em operação a partir do termo de aceite, recorrente mensalmente o preço fixo pela locação.

Tabela 3: Plano de Pagamento:

| ID/FASE | Atividades | Fases de Pagamentos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Coleta e Logística Reversa | 20% |
| 2. | Recebimento, Triagem e Diagnóstico | 10% |
| 3. | Manutenção e Recuperação | 20% |
| 4. | Testes e Aceite Definitivo | 10% |
| 5. | Logística de Retorno (Entrega) | 20% |
| 6. | Integração com Operação de Campo | 20% |

8.6. A Proponente, ao enviar a proposta comercial e técnica declara que recebeu todas as informações e fez todas as investigações que entendeu necessárias para a determinação do Preço do Contrato e a avaliação dos riscos relativos ao cumprimento de suas obrigações contratuais. Sem prejuízo da generalidade anterior, a Proponente declara que (i) solicitou à EAF todas as informações, dados e estudos que a Proponente considerava necessários e suficientes para a formação do Preço do Contrato, (ii) a EAF disponibilizou a Solicitação de Proposta constante do Anexo I (“RFP”); (iii) a Proponente examinou, interpretou e verificou exaustivamente a RFP e conduziu as análises, estudos e investigações independentes considerados necessários ou apropriados no seu julgamento para complementar a RFP antes da data deste Contrato; (iv) a RFP, conforme complementado pelas análises, estudos e investigações conduzidos pela Proponente, representam uma base suficiente e precisa para a determinação do Preço do Contrato e do Cronograma; (v) analisou a disponibilidade de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para a execução do objeto contratado de acordo com os termos e condições da minuta do contrato anexa à presente RFP; (vi) levou todos esses fatores em consideração na formação do Preço e na assunção de suas obrigações previstas.

9. CONTRATO

9.1. Minuta contrato: A minuta do contrato acompanha a presente RFP e deverá ser observada pelo(a) PROPONENTE, salvo nos casos de exclusão, segundo avaliação do Jurídico e nos te

s da Política de Compras, anexa à presente RFP.

9.2. O(a) PROPONENTE deverá estar de acordo todo o seu teor:

9.2.1. Eventuais dúvidas e/ou solicitações de alterações/adequações da minuta em questão devem ser encaminhadas juntamente com a proposta técnica. Caso contrário entender-se-á que o Propoente concorda com todos os termos e condições da minuta contratual apresentada.

9.2.3. O envio de Proposta técnica e/ou comercial, sem qualquer ressalva em relação ao teor da minuta padrão da EAF, configurará aceite total e irrestrito aos seus termos.

9.2.4.	Língua: O contrato será redigido em português.

9.2.5.	Foro: O Foro será o da Comarca de São Paulo/SP, sendo regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras.

9.2.6. Assinatura: Referido contrato deverá ser assinado eletronicamente pelas partes antes do início da sua execução, sob pena de, a critério único e exclusivo da EAF, suspender os respectivos pagamentos.

9.2.7. Alterações escopo: As alterações ou inclusão do escopo não previstos nesse contrato ficarão condicionadas à aprovação prévia e expressa da EAF, mediante aditivo contratual assinado pelas partes.

9.2.8. Rescisão: O contrato poderá ser denunciado, a qualquer tempo, pela EAF, mediante comunicação escrita, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que tal fato implique obrigação de multa e/ou indenização de nenhuma espécie da parte denunciante à denunciada.

9.2.9. Cessão. Os direitos e obrigações da EAF estabelecidos no Contrato não poderão ser transferidos ou cedidos, na totalidade ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da EAF. Os direitos e obrigações da EAF estabelecidos neste Contrato poderão ser transferidos ou cedidos, na totalidade ou em parte, para suas controladas, controladoras ou coligadas, bem como para quem o Governo Federal eventualmente vier a atribuir a implementação e/ou operação do Projeto.

9.2.10. Vigência: 12 meses (01 ano).

10. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

10.1. Deverá ser apresentada proposta com especificações técnicas, para subsidiar a análise. A documentação deverá ser clara, precisa, completa e original, devendo abranger todos os itens componentes do objeto a ser adquirido.

10.2. As Proponentes devem comprovar na proposta técnica que possuem inscrição na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE compatível com seu objeto social, bem como que a locação está compreendida no objeto social e no CNAE da Proponente. Referida comprovação deve ser feita por meio de cópias de registros, documentos e comprovantes relacionados à classificação de atividades, de forma clara, precisa e objetiva. Qualquer falsificação, imprecisão ou omissão nas informações fornecidas pela Proponente constituirá motivo para desclassificação da Proponente ou, se verificada posteriormente, violação contratual, medidas judiciais e eventuais perdas e danos.

10.3. Objetivando garantir a integridade e imparcialidade dos processos de compras, bem como a ausência de conflitos de interesse, a EAF informa que, é incompatível com a contratação pretendida a participação na presente concorrência de Proponentes adjudicadas pela EAF em processos anteriores que, por algum motivo, sejam conflitantes em relação ao presente Processo. A Proponente reconhece que qualquer violação ao exposto poderá resultar em desclassificação da Proponente ou, se verificada posteriormente, violação contratual, medidas judiciais e eventuais perdas e danos.

10.4. A proposta deverá contemplar todos os impostos e taxas e todos os custos intrínsecos à realização das atividades de equipe própria e de terceiros subcontratados, ou seja, equipamentos, logística, locação de veículos, reservas em hotéis, passagens aéreas, despesas com alimentação.

10.5. A empresa participante deverá estar em dia com o atendimento a todos os requisitos legais e fiscais pertinentes, antes do início da locação.

10.6. Será permitida a subcontratação de profissionais especializados, mediante aprovação prévia da EAF e observadas todas as disposições contratuais, havendo maior avaliação técnica para profissionais próprios.

11 GESTOR DO CONTRATO

Gestor: Flávio Colares

- COMPRADOR RESPONSÁVEL

| Nome: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celular: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |

- INFORMAÇÕES GERAIS

13.1. Todo e qualquer eventual custo relacionado ao desenvolvimento desta RFP será de inteira responsabilidade da Proponente, não tendo a EAF responsabilidade sobre estes custos e/ou outros dele decorrentes, direta ou indiretamente.

13.2. A (EAF) não se obriga a contratar o objeto da presente RFP podendo desistir da contratação a qualquer momento sem qualquer justificativa.

13.3. A EAF se reserva ao direito de modificar as condições gerais descritas nesta RFP, nos eventuais documentos futuros de RFP e Contrato, entre outros.

13.4. A EAF poderá, a qualquer momento e por qualquer motivo, suspender, interromper, invalidar, encerrar ou revogar a RFP, sem que caiba aos Proponentes indenização e/ou ressarcimento de qualquer espécie e a qualquer título.

13.5. A Contratada deverá manter em seus quadros de colaboradores, terceirizados ou não, pessoal devidamente habilitado e qualificado, em número suficiente para atendimento do volume e prazos acordados;

13.6. A Contratada deverá cumprir os prazos estipulados, cujo descumprimento permitirá a EAF suspender ou cancelar a locação (rescisão contratual), sem que caiba ao fornecedor qualquer direito de indenização, exceto o pagamento pela locação já corretamente prestados, dos quais serão descontadas eventuais penalidades e débitos existentes, conforme minuta contratual.

13.7. A Contratada responsabilizar-se por todos os problemas decorrentes de falhas na execução da contratação, objeto decorrente do contrato relativo a esta RFP, causados por suas ações ou omissões em alguma instância ou de pessoas sob sua responsabilidade legal ou contratual. Inclui-se, mas não se limita a reclamações, processos, demandas, indenizações, multas e despesas que venham a recair contra a EAF, assumindo integral responsabilidade pela locação, inclusive por acidentes causados, onde sejam vitimados seus empregados ou terceiros, respondendo igualmente por lesões corporais, mortes, danos materiais e morais, ficando a EAF isenta de quaisquer ônus ou responsabilidade;

13.8. Manter a EAF a salvo de reclamações por parte de qualquer autoridade fiscal, trabalhista, securitária, social ou previdenciária, responsabilizando-se exclusivamente por todos os ônus e encargos relativos à mão de obra utilizada para o cumprimento do objeto deste contrato, em observância à legislação vigente;

13.9. A Contratada deverá fazer cumprir integralmente a legislação específica de Segurança e Saúde ocupacional vigente no País, na forma da lei nº 6.514/77 e Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 e suas sucessivas, emanadas pelo Ministério do Trabalho;

13.10. Será permitida a contratação de terceiros para a prestação dos serviços objeto da RFP, mediante autorização prévia da Contratante, porém a obrigação e responsabilidade pelos prazos e qualidade do serviço prestado será sempre da parte da Proponente, que deverá garantir que qualquer terceiro siga todas as regras determinadas pelas partes, observadas todas as disposições contratuais.

13.11. Garantir que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais sobre os diversos pacotes de trabalhos produzidos ao longo do Contrato pertençam à EAF e sua sucessora, incluindo toda a documentação preparada e submetida aos órgãos e entidades envolvidas, informações solicitadas, pareceres, modelos de dados coletados e apresentados, bases de dados utilizadas, justificando os casos em que isto não se aplicar, parcial ou totalmente.

13.12. A proposta deverá contemplar todos os impostos e taxas e todos os custos intrínsecos à realização das atividades de equipe própria e de terceiros subcontratados, ou seja, equipamentos, logística, locação de veículos, reservas em hotéis, passagens aéreas, despesas com alimentação.

  - Data para Entrega da Proposta Técnica e Comercial

13.13.1. Para que sua oferta seja considerada, as propostas técnica e comercial deverão ser enviadas exclusivamente para a área de Compras EAF, direcionada ao e-mail do comprador, na data descrita no corpo do e-mail dessa RFP.

13.13.2. Propostas recebidas fora do prazo solicitado poderão ser desclassificadas, bem como a inobservância de uma ou mais exigências nela previstas poderá ensejar a desclassificação da Proponente.

13.13.3. Caso a Proponente tenha conhecimento de eventual conflito de interesses, deverá reportar na respectiva proposta (para avalição pela área de Compliance da EAF antes da contratação) ou declinar da presente RFP.

13.13.4.  Ao participar desta RFP, o(a) Proponente declara que:

a) está de acordo com todos os termos e anexos da presente RFP;

b) não possui direito adquirido à contratação, sendo facultado à EAF o exercício da prerrogativa de suspender, interromper, invalidar ou revogar a RFP;

c) ainda que apresente a melhor proposta, não possui direito adquirido à contratação;

d) não há qualquer conflito de interesse na sua participação à presente concorrência;

e) a inobservância de uma ou mais exigências aqui previstas, poderá ensejar sua desclassificação.

  - Avaliação comercial e técnica das propostas

14.14.1. A análise da melhor proposta será feita considerando aspectos técnicos, de qualidade e financeiros. A tomada de decisão pela melhor proposta será efetuada pela área de Compras da EAF, após validação da proposta técnica pela área gestora da EAF, e posterior análise de custos e respectiva negociação, quando aplicável.

14.14.2. A análise da melhor proposta deverá, obrigatoriamente, avaliar os aspectos técnicos e financeiros.

14.14.3. A proposta técnica, com peso de 60% (sessenta por cento), deverá considerar o atendimento ou não de cada item técnico, bem como os respectivos pesos (tabela 4 abaixo).

14.14.4. A comprovação do atendimento de cada item técnico deverá ser feita de forma documental, devendo a Proposta Técnica ser instruída com a documentação pertinente. A mera declaração de atingimento do item terá o peso reduzido em 50% (cinquenta por cento) e dependerá de comprovações periódicas, submetendo a Proponente/Contratada às penalidades previstas no contrato no caso de descumprimento da obrigação, com possibilidade de rescisão contratual, conforme minuta anexa;

14.14.5. A mera declaração sem a devida comprovação periódica poderá ser entendida como declaração falsa por parte da Proponente/Contratada, autorizando a EAF a:

- rescindir o contrato, adotando as medidas legais e judiciais cabíveis em face da empresa; e

- adjudicar, imediatamente, a proposta da segunda colocada, pelo preço e condições informados por ela na época, em estando a empresa de acordo.

14.14.6. A proposta comercial, com peso de 40% (quarenta por cento), levará em consideração o atingimento ou não do target do Processo de Compras, conforme definido pela área de Compras.

- Comercial:

- Preço;

- Condições de Pagamento.

- Técnica:

- Cumprimento dos prazos de entregas e testes conforme itens 5.1 e 5.2;

- Atender às especificações técnicas conforme do item 5;

- Cumprimento do SLA de reparo, em caso de ocorrência durante o período contratação, conforme itens 7.11 e 7.12.

- Apresentar, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica e o Contrato relacionado, emitido pelo respectivo cliente;

- Apresentar o Termo de Cumprimento do Contrato referente ao item anterior;

- Ter inscrição na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE compatível com seu objeto social e estar a locação compreendida no objeto social;

- Estar regular com o Fiscal Federal, Estadual e Municipal.

- Utilizar apenas profissionais próprios para execução das atividades previstas no Contrato.

Tabela 4: Avaliação técnica - pesos:

- As PROPONENTES selecionadas poderão ser avaliadas com base em critérios adicionais, incluindo, entre outros, os seguintes:

- Visitas aos Sites/Clientes: atividade prevista na RFP para comprovar os requisitos técnicos e as referências informadas na resposta da PROPONENTE;

- Apresentação Oral: o processo de análise da resposta das RFP pode prever a defesa oral da PROPONENTE, apresentando sua proposta, com espaço para questionamentos.

14.14.7. A EAF poderá optar pela contratação da empresa participante que, a seu exclusivo critério, apresentar a melhor proposta, que pode não ser necessariamente a de menor preço.

14.14.8. A Proponente deverá anexar a sua proposta Atestado de Capacidade Técnica emitidos e assinados por clientes que comprovem a experiência necessária para a presente contratação.

14.14.9. Para a participação do processo em compras o fornecedor deverá aceitar todos os termos e condições gerais a ser enviada pelo Comprador Responsável no início do processo.

14.14.10. A apresentação das propostas pela Proponente implica a aceitação tácita de todos os termos e condições estabelecidas neste processo, à minuta de Contrato e aos termos desta RFP.  O envio de proposta elimina a possibilidade de debates ou solicitações de alterações na minuta contratual, sendo que as propostas deverão ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias.

14.14.11. A EAF poderá, a qualquer momento e por qualquer motivo, encerrar o processo desta RFP sem que caiba aos interessados indenização e/ou ressarcimento de qualquer espécie e a qualquer título.

14.15. Indicação de Centro de Custo para o Processo

Centro de custos:

34002 – Infovia 02.